Cisco Packet Tracer – Teljes és Bővített Puska

- IPv4 címzés

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

- VLAN létrehozás

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name IRODA

Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

- VLAN eltávolítás

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# interface fa0/1

Switch(config-if)# no switchport access vlan

- Port Security (portvédelem)

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# interface fa0/2

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport port-security

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown

Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

- OSPFv2 routing (IPv4)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

- Statikus routing

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

7. S

8. Eszközvédelem

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI

Router(config)# enable secret Cisco123

Router(config)# service password-encryption

Router(config)# banner motd #ILLETEKTELEN BELEPES TILOS#

9. DHCPv4 szerver (IPv4 cím kiosztás)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# ip dhcp pool LAN

Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

10. VPN példa

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# crypto isakmp policy 10

Router(config-isakmp)# encryption aes

Router(config)# crypto map VPNMAP 10 ipsec-isakmp

11. EtherChannel beállítás

Hova kell írni: Két switch között – Switch CLI

Switch(config)# interface range fa0/1-2

Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface port-channel 1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

12. Spanning Tree (STP)

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096

Switch(config)# interface fa0/10

Switch(config-if)# spanning-tree portfast

13. HSRP beállítás

Hova kell írni: Két router között – Router CLI

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254

Router(config-if)# standby 1 priority 110

Router(config-if)# standby 1 preempt

14. IPv6 OSPFv3 routing

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)# ipv6 router ospf 1

Router(config-rtr)# router-id 1.1.1.1

Router(config-rtr)# exit

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

15. Trunk port beállítás (VLAN-ok átvitele)

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# interface fa0/24

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

16. Router RIPv2 routing

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# router rip

Router(config-router)# version 2

Router(config-router)# no auto-summary

Router(config-router)# network 192.168.1.0

Router(config-router)# network 10.0.0.0

17. Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# interface g0/0.10

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# no shutdown

18. NAT (Network Address Translation) – PAT / Overload

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config)# interface g0/1

Router(config-if)# ip nat outside

19. Alapvető Standard ACL (Access Control List)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255

Router(config)# access-list 10 permit any

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ip access-group 10 in

20. DHCP IPv4 Exclude (Címek kizárása)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

21. VTY és Console jelszavak (Eszközvédelem alapok)

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# password TitkosJelszo

Router(config-line)# login

22. DHCPv6 szerver (Stateful IPv6 cím kiosztás)

Hova kell írni: Router CLI

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)# ipv6 dhcp pool IPV6_POOL

Router(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:1::/64

Router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888

Router(config-dhcpv6)# exit

Router(config)# interface g0/0

Router(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6_POOL

Router(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

23. Switch Alapértelmezett Átjáró (Default Gateway)

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

24. Interfész tartományok kezelése egyszerre (Range)

Hova kell írni: Switch CLI

Switch(config)# interface range fa0/1 – 10

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

25. Keresési hiba letiltása (Ha elgépelsz egy parancsot)

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI

Router(config)# no ip domain-lookup

26. Konfiguráció mentése (Hogy ne vesszen el a munkád)

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI (Sima Privilegizált EXEC módban)

Router# copy running-config startup-config

Hasznos ellenőrző és show parancsok

(Megjegyzés: Ezeket a parancsokat nem konfigurációs módban, hanem a sima Router# vagy Switch# Privilegizált EXEC módban kell futtatni!)

Hova kell írni (Router és Switch): show running-config – Aktuális konfiguráció megtekintése.

Hova kell írni (Router és Switch):** show ip interface brief – IP címek és interfészek állapotának gyors ellenőrzése.

Hova kell írni (Switch): show vlan brief – VLAN-ok ellenőrzése.

Hova kell írni (Switch): show interfaces trunk – Aktív trunk kapcsolatok ellenőrzése.

Hova kell írni (Switch): show port-security interface fa0/2 – Portvédelem állapotának ellenőrzése.

Hova kell írni (Switch): show mac address-table – A switch által megtanult MAC-címek listája.

Hova kell írni (Router): show ip route – IPv4 routing táblázat.

Hova kell írni (Router): show ip ospf neighbor – OSPFv2 szomszédok ellenőrzése.

Hova kell írni (Router): show ipv6 ospf neighbor – IPv6 OSPFv3 szomszédok ellenőrzése.

Hova kell írni (Router): show ip protocols – Aktív routing protokollok (pl. RIP, OSPF) állapotának ellenőrzése.

Hova kell írni (Router és Switch): show history – Megmutatja az utoljára beírt parancsok listáját.SH engedélyezés

Hova kell írni: Router vagy Switch CLI

Router(config)# hostname R1

R1(config)# ip domain-name suli.local

R1(config)# username admin secret Cisco123

R1(config)# crypto key generate rsa

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# transport input ssh